ASSIGNMENT 6

Problem Statement

Design and implement the given network topology in Cisco Packet Tracer with three routers

(R1, R2, R3), two LANs, and PCs using the provided IP addressing scheme.

1.IP Addressing Scheme

LAN1:

- Network: 192.168.1.0/24

- R1: 192.168.1.1

- PC1: 192.168.1.2

LAN2:

- Network: 192.168.2.0/24

- R3: 192.168.2.1

- PC2: 192.168.2.2

WAN Links:

- R1–R2: 10.0.0.0/30

  - R1: 10.0.0.1

  - R2: 10.0.0.2

- R2–R3: 10.0.0.4/30

  - R2: 10.0.0.5

  - R3: 10.0.0.6

2. Router Configuration

🔹 R1

enable
configure terminal

interface fastethernet 0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown

interface serial 0/0/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
no shutdown
exit

🔹 R2

enable
configure terminal

interface serial 0/0/0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
no shutdown

interface serial 0/0/1
ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
no shutdown
exit

🔹 R3

enable
configure terminal

interface fastethernet 0/0
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown

interface serial 0/0/1
ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
no shutdown
exit

3. Static Routing (MAIN PART)

On R1:

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2

On R2:

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.6

On R3:

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.5

4. PC Configuration

PC1:

ip 192.168.1.2 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1

PC2:

ip 192.168.2.2 255.255.255.0
gateway 192.168.2.1

5. Test Communication

From PC1:

ping 192.168.2.2